SÉRSTÖK VIÐMIÐ VEGNA AÐGENGIS FYRIR

SJÓNSKERTA OG BLINDA

VIÐBÓT VIÐ GRUNNVIÐMIÐ

SJÁLFSMAT

með leiðbeiningum fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu

1. útgáfa 2022

Gott aðgengi er samstarfsverkefni

Eftirfarandi viðmið eru viðbót við grunnviðmið fyrir fatlaða og taka kaflaheiti og númer viðmiða mið af þeim. Fyrirtæki sem telja sig uppfylla lágmarkskröfur í hverjum kafla fá merki sem táknar gott aðgengi fyrir sjónskerta og blinda.  Mikilvægt er að kynna sér leiðbeiningar sem fylgja viðmiðum.

Áður en hafist er handa er best að vista skjalið á eigin tölvu.

| 1.2 Rekstrar- og starfsmannamál |  |  |  |  |  | Athugasemdir/minnisatriði |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lágmarkskröfur |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Vefsíða fyrirtækisins er aðgengileg fyrir blinda. |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Blindrahundar í fylgd með eigendum sínum eru boðnir velkomnir til fyrirtækisins. |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Starfsfólk fær fræðslu um þarfir sjónskertra og blindra, m.a. einföld samskiptaráð: - Að bjóðast til að lesa upphátt ýmsar upplýsingar fyrir viðskiptavini/gesti. - Að bjóðast til að fylgja viðskiptavini/gesti um húsnæðið. - Ekki má trufla blindrahunda í vinnu, þ.e. ekki klappa þeim eða gefa þeim að borða án samþykkis eiganda. |  |  |  |  |
| 4.1 Afgreiðslu-, móttöku- og veitingaborð |  |  | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemdir/minnisatriði |
| Lágmarkskröfur |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Leiðarlínur til staðar fyrir sjónskert og blint fólk í opnum rýmum að afgreiðslu-, móttöku- og/eða upplýsingaborði. Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 6.4.4 Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/2012 |  |  |  |  |  |
| Æskilegt |  |  |  |  |  |  |
|  | Engar sérstakar ábendingar til viðbótar við grunnviðmið. |  |  |  |  |  |
| 5.1 Snyrtingar og baðherbergi |  |  | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemdir/minnisatriði |
| Lágmarkskröfur |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Sýnilegur og skýr litamunur á gólfi og veggjum (hægt að leysa með límborða yst á gólfi eða neðst á vegg). Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá 6.8.3. liður d Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/2012 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Sýnilegur og skýr litamunur á föstum búnaði við gólf og veggi. Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 6.8.3, liður d Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201 |  |  |  |  |  |
| Æskilegt |  |  |  |  |  |  |
|  | Engar ábendingar til viðbótar við grunnviðmið. |  |  |  |  |  |

| 7.1 Merkingar inni og úti |  | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemdir/minnisatriði |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lágmarkskröfur |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Leiðarlínur eða kennileiti eru á breiðum og/eða löngum göngum og þar sem eru margar umferðarleiðir eða opin svæði. Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 6.4.4, mynd nr. 8, 9 og 10 Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/2012 |  |  |  |  |
| Æskilegt |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Leiðarlínur fyrir sjónskert og blint fólk að inngangi. Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 6.2.3, leiðbeiningar 2d Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201 |  |  |  |  |
| 8.1 Flóttaleiðir |  | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemdir/minnisatriði |
| Lágmarkskröfur |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Leiðarmerkingar að flóttaleiðum eru hentugar fyrir blint fólk og/eða fólk með sjónskerðingu. Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 9.5.11, meginregla 3 Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201 |  |  |  |  |
| Æskilegt |  |  |  |  |  |
|  | Engar ábendingar til viðbótar við grunnviðmið. |  |  |  |  |
| 9.1 Skábrautir / rampar (þar sem við á) |  | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemdir/minnisatriði |
| Lágmarkskröfur |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Hæðarmunur merktur fyrir sjónskert og/eða blint fólk. Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 6.4.11, viðmiðunarregla nr. 12. Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201 |  |  |  |  |
| Æskilegt |  |  |  |  |  |
|  | Engar ábendingar til viðbótar við grunnviðmið |  |  |  |  |
| 10.1 Lyftur (þar sem við á) |  | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemdir/minnisatriði |
| Lágmarkskröfur |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Ljós og hljóðmerki sem segir til um staðsetningu lyftu. Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 6.4.12, viðmiðunarregla nr. 2. Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201 |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Ljós og hljóðmerki sem segir til um hvort neyðarbjöllu hefur verið svarað. Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 6.4.12, viðmiðunarregla nr. 7. Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201 |  |  |  |  |
| Æskilegt |  |  |  |  |  |
| 10.1.3 | Hnappar eru greinilega merktir með upphleyptum stöfum eða táknum sbr. punktaletur (e. braille). |  |  |  |  |
| 11.1 Stigar, stigapallar og handrið (þar sem við á) |  | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemdir/minnisatriði |
| Lágmarkskröfur |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Greinilegar merkingar (áherslumerkingar/hættumerking) áður en komið er að stigabrún eða hæðarbreytingu. Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 6.4.6, mgr. 6 Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201 |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Afmörkun stiga er greinileg, upphaf og endir stiga greinilega merktir (litir-áferð). Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 6.4.6, mgr. 6. Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201 |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Hindrun undir stiga, sé hæð upp í stigabaklægra en 2,2 m á hæð. Leiðbeiningar/útskýringar: Sjá kafla 6.4.6, mgr. 7 Leiðbeiningar við byggingareglugerð 112/201 |  |  |  |  |
| Æskilegt |  |  |  |  |  |
|  | Engar sérstakar ábendingar til viðbótar við grunnviðmið |  |  |  |  |